运放应用 (二)——精密整流电路、波形发生器

李明达 PB18020616

实验目的

- 学习集成运放精密整流电路的构成和原理，从而进一步了解运放的多种应用；

- 掌握用集成运放构成方波发生器；

- 了解矩形波发生器的调整和主要性能指标的测试方法；

实验原理

一、精密整流电路

图一、电路示意图

若ui<Uth，则uo=0

把二极管置于运放的负反馈环路中，可以克服普通二极管导通电压的影响，提高非线性电路的精度.

1、精密半波整流电路（1）

图二、电路示意图

2、精密全波整流电路

图三、电路示意图

整流的精度主要是电阻 的匹配精度，电路中使用电位器可解决电阻匹配精度不够的问题。

图四、电路示意图

二、波形发生器

在实用电路中除了常见的正弦波外，还有矩形波、三角波、锯齿波和阶梯波等。

矩形波发生电路时其它非正弦发生电路的基础，如方波加在积分运算电路的输入端，则输出就获得三角波。

矩形波电压只有高电平和低电平两种状态，所以电压比较器是它的重要组成部分。

- 方波发生器

图五、电路示意图

- 矩形波发生器

图六、电路示意图

三、电压比较器

用于比较两个电压的大小，集成运放大多工作在非线性区。

输入电压是模拟信号；

输出电压表示比较的结果，只有高电平和低电平两种情况；

阈值（转折）电压是使输出产生跃变的输入电压。

比较器电压传输特性的三个要素：

（1）输出高电平UOH和输出低电平UOL

(决定于限幅电路)

（2）阈值电压UT

(令uN = uP ，求出ui就是阈值电压)

（3）输入电压经过阈值电压时输出电压跃变的方向

(ui等于 UT时的uo的跃变方向决定于ui作用于同相还是反相输入端)

图七、电路示意图

- 滞回比较器

图八、电路示意图

实验仪器

函数发生器、直流电源、示波器、实验箱、集成运放LM358、若干电阻、电容、二极管，线上仿真实验采用Multisim.

- LM358

图九、LM358示意图

实验内容

- 精密半波整流电路（1）

按图连接电路，输入f=1KHz，峰值为1.5V的正弦波， R1=R2=10KΩ ，用示波器观察记录输入、输出波形。

图十、电路示意图

图十一、输入波形（下）与输出波形（上）对比图

- 精密半波整流电路（2）

按图连接电路，输入f=1KHz，峰值为1.5V的正弦波， R1=R2=10KΩ ，用示波器观察记录输入、输出波形。

图十二、电路示意图

图十三、输入波形（下）与输出波形（上）对比图

- 精密全波整流电路

按图连接电路，输入f=1KHz，峰值为1.5V的正弦波， R1=R2=10KΩ ，R3= 1KΩ ，R5= 2KΩ  ，R4为10KΩ 电位器，用示波器观察记录输入、输出波形并记录R4的值。

图十四、电路示意图

下面是不匹配时候的波形：图左是4 kΩ，图右是1.5 kΩ

图十五、不匹配的时候波形示意图

可以看出，整流的效果不均匀。

下面是匹配之后的波形：此时R4=2kΩ

图十六、匹配的时候波形示意图

- 滞回比较器

按上图连接电路 ，输入f=10Hz，峰值为6V的三角波，观察并记录输入、输出波形以及(电压传输特性曲线)。（R1=RF=10KΩ ，R2=1KΩ ， DZ为两只1N4734A（或2DW231））

图十七、电路示意图

图十八、滞回比较器的输入输出波形

图十九、滞回比较器的电压传输特性曲线

- 方波发生器

按下图连接电路，观察记录uC和uo的波形图，并测量其幅值及频率。（R1=RF=10KΩ ， R2=1KΩ ， Rf=20KΩ ，C=0.1µF，DZ为两只1N4734A（或2DW231））

DZ

图二十、电路示意图

图二十一、方波发生器的示波器图

- 矩形波发生器

按上图连接电路，调节RW，使RW分别位于30%和80%时，观察记录uC和uO的波形图，测量其幅值和T1，T2并计算频率。（R1=RF=10KΩ，R2=1KΩ ，Rf=20KΩ ，RW为100KΩ电位器，C=0.01µF，DZ为两只1N4734A（2DW231））

图二十二、方波发生器的电路图

30%时，方波幅值约6.1V，T1约为1.0ms，T2约为0.5ms

图二十三、方波发生器的示波器图

80%时，方波幅值约6.1V，T1约为1.3ms，T2约为0.4ms

图二十四、方波发生器的示波器图

实验分析（已包含在实验内容）

实验思考题

- 为什么称精密整流为“精密”？

答：精密整流是区别于普通整流而存在的，它们都能把交流电变成单向脉冲电。但对于普通二极管，由于门电压的问题，小信号整流误差很大，甚至无法工作。若把微弱的交流电转换成单向脉冲电，则称为精密整流，此电路是由精密二极管（运放和普通二极管）来实现的

- 在滞回比较器中， RF大小对滞回曲线有何影响？

RF越大，滞后的时间就越小，响应更灵敏；但RF越小，滞后的时间就越多，甚至可能造成仪器不能使用。

- 怎样改变方波发生器电路中的频率及幅值？

幅值可以通过改变电容初始条件以及电阻之间的关系来改变：

±UT=±R1R1+RF⋅UZ

频率可以通过改变C、R1、RF、Rf来改变，遵从以下式子：

T=2RfCln(1+2R1RF)

实验图片（已包含在实验内容）

实验总结和建议

本实验利用Multisim软件进行门电路相关的实验，由于用电脑模拟基本上是理想的，所以实验结果和模拟的时间、环境条件几乎无关，因此实验可重复性比较高，比实际情况得到的结果更加理想，完成效果非常好。而在本实验中，我们模拟了运放的几个用途：滞回比较器、全波/半波整流电路、方波发生器等，让我们强化了对实验的理解。

我们在电路的模拟情景下，完成了一系列实验，包括设计搭建电路等。这些要比之前的很多实验更有意思，也更能体会到模电给我们带来的便捷。

这些操作加深了我们对二极管、运放以及模拟电路工作原理的认识，也锻炼了我们对电子图像的认识和直观感知能力，同时又培养了我们对电子元件的兴趣。